# Kurzbeschreibung des Umfangs

Gemäß dem Auftrag „Erweiterung des Funktionsumfangs des Optimierungsframeworks flixOpt“ sowie dessen inhaltlicher Änderung mit der E-Mail vom 26.06.2025 wurden folgende Arbeiten zur Erweiterung des Optimierungsframeworks FlixOpt durchgeführt:

- Modellbeschreibung zur Nutzung eines P,Q-Diagramms für die Abbildung von KWK-Anlagen mit Entnahme-Kondensationsturbine

- Modellbeschreibung zur Nutzung von Stromkennlinie und Brennstoffkennlinie für die Abbildung von KWK-Anlagen mit Gegendruckturbine

- Modellbeschreibung zur Beschränkung von Laständerungsgradienten

- Umsetzung des Entnahme-Kondensationsturbinen-Modells als separates Skript „Entnahme_Kond_Modell_linopy.py“ (linopy-Modell und Testbeispiel)

- Umsetzung des Gradientenmodells als separates Skript „Gradientenmodell_linopy.py“ (linopy-Modell und Testbeispiel)

- Teilweise lauffähiger Umsetzungsversuch des Gradientenmodells als Feature direkt in FlixOpt in den Skripten „elements.py“ und „features.py“ sowie als Test „Test_Gradien_flixopt_try.py“

- Umsetzung des Gegendruckturbinenmodells in FlixOpt als Linear Converter unter Nutzung des PiecewiseModels in „linear_converters.py“ sowie als Test „Test_GUD_flixopt.py“

# Erweiterte KWK-Modellierung

## Allgemeines Modell anhand P,Q-Diagramm

### Beschreibung Grundlagen

Die Beschreibung des Arbeitsbereichs einer Entnahme-Kondensationsturbine erfolgt typischerweise wie im Folgenden zusammengefasst.

#### P,Q-Diagramm

Im Allgemeinen kann das P,Q – Diagramm einer Entnahme-Kondensationsturbine durch folgende charakteristische Punkte definiert werden:

Tabelle 1: Typische Punkte zur Festlegung des Arbeitsbereichs einer Entnahmekondensationsturbine

| Punkt | P | Q | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | minimal | keine | Minimales P ohne Q |
| 2 | maximal | keine | Maximales P ohne Q |
| 3 | minimal | maximal | Maximales Q mit dabei minimalem P |
| 4 | ergibt sich | maximal | Maximales Q bei maximalem Brennstoff |
| 5 | maximal | ergibt sich | Maximales P bei maximalem Brennstoff |

Abbildung 1: Typisches P,Q-Diagramm einer Entnahme-Kondensationsturbine

#### Frischdampfbedarf

Der Frischdampfbedarf ergibt sich linear angenähert aus:

mFD=a1+b1∙P+c1·Q			(1)

#### Brennstoffbedarf

Der Brennstoffbedarf kann in Abhängigkeit des Frischdampfs wie folgt berechnet werden:

QBS=a2+b2∙mFD				(2)

### Verallgemeinerte Umsetzung des Optimierungsmodells „zulässiger Bereich“

Grundlegend wird als neues Interface der Zusammenhang zweier Variablen in Form eines zulässigen Bereichs, d.h. einer 2D-Fläche, ermöglicht. Das Modell ist zulässig für konvexe Gebiete sowie auch eingeschränkt für spezielle nicht-konvexe Gebiete. Für letztere ist Voraussetzung, dass jeder Punkt mit dem, ggf. transformierten, Nullpunkt der Fläche durch eine Gerade verbunden werden kann, welche vollständig im Gebiet liegt (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3).

G

Abbildung 2: Beispielhafter, beliebiger, konvexer Bereich (2D)

Abbildung 3: Links: Nichtkonvexes gebiet, welches mit den gegebenen Gleichungen modellierbar ist. Rechts: Nicht-modellierbares Gebiet, da die eingezeichnete Verbindungsgerade eines Punktes des gebiets mit dem Ursprung nicht vollständig im Gebiet liegt.

Um zu gewährleisten, dass der dargestellte Bereich G (Abbildung 2) für die Variablenkombination (x, y) in der Optimierung eingehalten wird, können folgende Formulierungen genutzt werden:

xAλA+xBλB+xCλC+xDλD+xEλE-x=0

yAλA+yBλB+yCλC+yDλD+yEλE-y=0

λA+λB+λC+λD+λE≤1

wobei die Hilfsvariablen λi ein SOS2 bilden und damit jeweils auf den Bereich 0 bis 1 beschränkt sind. Voraussetzung für die Zulässigkeit obiger Formulierung ist, dass der Punkt A im Nullpunkt des Koordinatensystems liegt. Dies kann o.B.d.A. durch eine einfache Verschiebung der x und y Werte gewährleistet werden:

xA-xAλA+(xB-xA)λB+(xC-xA)λC+(xD-xA)λD+(xE-xA)λE-(x-xA)=0

yA-yAλA+(yB-yA)λB+(yC-yA)λC+(yD-yA)λD+(yE-yA)λE-(y-yA)=0

λA+λB+λC+λD+λE≤1

Für eine beliebige Anzahl an Eckpunkten und unter der Annahme, das (x1,y1) in den Koordinatenursprung verschoben wird, heißt dies:

(xi-x1)λi-(x-x1)=0

(yi-y1)λi-(y-y1)=0

λi≤1,    0≤λi≤1

Anhand obiger Formulierung kann der durch das P,Q-Diagramm gegebene Bereich abgebildet werden. Die Erweiterung auf eine beliebige Anzahl an Ecken ist möglich.

Bemerkung

Sollte anstatt des gesamten Gebiets G, der zulässige Bereich nur auf dessen Rand begrenzt sein, kann dies durch

λi=1,    0≤λi≤1

anstelle entsprechender Ungleichheit, erreicht werden.

### Optimierungsmodell: Entnahme-Kondensationsturbine

#### Flows

- Brennstoff QBS

- Ausgekoppelte (generierte) Wärme Q

- Generierter Strom P

#### Parameter

Tabelle 2: Notwendige Parameter zur Definition des Entnahme-Kondensationsturbinen-Modells

| Zweck | Parameter |
| --- | --- |
| n charakteristische „Ecken“ (i=1,…,n) des zulässigen Einsatzbereichs | je Ecke des Gebiets: (Pi, Qi) |
| Frischdampfbedarf, linearer Zusammenhang gemäß Gleichung (1) | Parameter a1, b1, c1 |
| Brennstoffbedarf, linearer Zusammenhang gemäß Gleichung (2) | Parameter a2, b2 |
| weitere Flow-spezifische Parameter gemäß bestehenden Modellierungsmöglichkeiten |  |

#### Nebenbedingungen

Brennstoffbedarf:

Es erfolgt die Zusammenfassung von Frischdampfbedarf (1) und Brennstoffbedarf (2) im Pre-Processing innerhalb der Klasse, um die zusätzliche Variable des Frischdampfs zu vermeiden, d.h.

QBS=a+b∙P+c·Q

mit  a=a2+a1b2,   b=b1b2,    c=c1b2.

Zulässiger Einsatzbereich:

(Pi-P1)λi-(P-P1)=0

(Qi-Q1)λi-(Q-Q1)=0

λi≤1,    0≤λi≤1

Die Modellierung dieses Zusammenhangs soll in zuvor beschriebener, verallgemeinerter Form im Optimierungsframework umgesetzt werden.

### Erweiterung inklusive AUS-Zustand – umgesetzte Variante

Im Anwendungsfall einer Entnahme-Kondensationsturbine ist von einem konvexen Gebiet auszugehen. Des Weiteren ist es notwendig zusätzlich den ausgeschalteten Zustand der Anlage zuzulassen, da im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass der Punkt P=0  und Q=0 nicht innerhalb des Betriebsbereichs gemäß P,Q-Diagramm liegt.

In diesem Fall vereinfacht und erweitert sich das Modell zu:

Piλi=P,	Qiλi=Q,	λi≤Oni    0≤λi≤1

Die Variable Oni entspricht dabei der bereits im Modell enthaltenen Statusvariable des Schaltzustands.

## Modell anhand Stromkennzahl

### Theoretische Beschreibung

Die Beschreibung des Arbeitsbereichs einer Gegendruckturbine erfolgt typischerweise wie im Folgenden zusammengefasst durch die Vorgabe einer Stromkennzahl sowie des Brennstoffbedarfs.

### Optimierungsmodell

Brennstoffbedarf:

P=a1+b1∙QBS

Stromkennzahl:

P=a2+b2·Q

Nebenbedingungen:

Die vorhandene Funktionalität der Piecewise-linearen Zusammenhänge kann angewandt werden. Aus den gegebenen Koeffizienten a1,a2,b1,b2 leitet sich folgender linearer Abschnitt ab:

- Basierend auf gegebenen Grenzen der Brennstoffleistung:

QBSPQ=QBS,minQBS,maxa1+b1QBS,mina1+b1QBS,maxa1-a2+b1QBS,minb2a1-a2+b1QBS,minb2

- Basierend auf gegebenen Grenzen der Wärmeerzeugung:

QBSPQ=a2-a1+b2Qminb1a2-a1+b2Qmaxb1a2+b2Qmina2+b2QmaxQminQmax

(C) Basierend auf gegebenen Grenzen der elektrischen Leistung:

QBSPQ=Pmin-a1b1Pmax-a1b1PminPmaxPmin-a2b2Pmax-a2b2

Vom Nutzer ist vorzugeben, anhand welcher Größe (P, Q, QBS), dies entspricht dem defining_flow, die Definition der linearen Abschnitte vorgenommen werden soll. Sind für weitere Größen Grenzen definiert, werden diese zusätzlich jeweils direkt über das bestehende Flow-Modell beachtet.

Tabelle 3:Notwendige Parameter zur Definition des GUD-Turbinen-Modells

| Zweck | Parameter |
| --- | --- |
| Parameter a1 der Brennstoffgleichung | power_fuel_intercept |
| Parameter b1 der Brennstoffgleichung | power_fuel_slope |
| Parameter a2 der Stromkennzahl | power_heat_intercept |
| Parameter b2 der Stromkennzahl | power_heat_slope |
| Festlegende Größe, welche zur Grundlage der Berechnung des linearen Segments dient. (A)-(C) | defining_flow |

## Modell: Gradientenbeschränkung Leistungsänderung

### Theoretische Beschreibung

Eine bisher fehlende Funktionalität in der Modellierung von Flows ist die Beschränkung derer zeitlicher Änderung. Gerade im Zusammenhang großer Anlagen, kleiner Zeitschrittweiten und dem Schwerpunkt der Optimierung einer konkreten Fahrweise ist die Beschränkung von zeitlichen Laständerungen (Leistungsgradienten) jedoch wichtig.

Folgende Modellierungsoptionen sind in diesem Kontext vorgesehen:

- Beschränkung der Leistungsänderung eines Flows durch die Vorgabe eines maximalen Gradienten, separat für steigende und fallende Leistung

- Optionale Behandlung in Kombination mit Ein-/Ausschaltvorgängen und bei gegebener Minimalleistung

### Optimierungsmodell

In beiden Fällen (1) und (2) ist die Vorgabe der maximalen Leistungsänderung je Zeitschritt, separat für steigende und fallende Lasten, notwendig. In FlixOpt bietet sich hierzu die Vorgabe der maximal zugelassenen Änderung der flow_rate je Stunde an. Für Fall (2) ist zusätzlich ein Schalter für die genutzte Option notwendig. Dargestellt werden die notwendigen Nebenbedingungen im Folgenden anhand eines Flows Qt.

Steigende Leistung:

Für allgemeine Zeitschritte t gilt:

Qt-Qt-1 ≤ΔQup∙Δt	(3)

mit entsprechender Beachtung des Initialzustands sofern t den ersten Zeitschritt repräsentiert.

Sofern in der Modellierung Einschaltvorgänge und eine damit verbundene Minimalleistung Qmin=mrel,min∙Qnenn auftreten, sollen folgende Optionen vorgesehen werden:

- die Gradientenbeschränkung wird im Zeitschritt des Einschaltens ignoriert, d.h.

Qt-Qt-1≤ΔQup∙Δt+M∙startupt 		(4)

- die maximale Leistung der Anlage entspricht im Zeitschritt des Einschaltens dem Maximum aus ΔQup und Qmin, d.h.

Qt-Qt-1≤max0,Qmin-ΔQup∙Δt∙startupt+ΔQup∙Δt		(5)

Gleichung (5) ist im Fall einer Investitionsoptimierung der size (Nennleistung) des Flows nicht möglich, da in diesem Fall Qnenn eine Variable ist, und das daraus abgeleitete Qmin nicht mit der Variablen startupt multipliziert werden kann. In diesem Fall ist im MILP Kontext folgende Modellierung notwendig:

- sicherstellen, dass im Fall eines Einschaltvorgangs das Maximum aus ΔQup∙Δt und mrel,min∙Qnenn∙Δt zur Begrenzung des Gradienten dient, d.h.

Qt-Qt-1≤ΔQup∙Δt+M∙1-startupt+M∙Jt		(6)

Qt-Qt-1≤mrel,min∙Qnenn∙Δt+M∙1-startupt+M∙(1-Jt)		(7)

Hierbei ist Jt eine Hilfsvariable, welche den Wert 1 annimmt, sofern ΔQup≤mrel,min∙Qnenn und den Wert 0 im entgegengesetzten Fall ΔQup≥mrel,min∙Qnenn. Dies kann durch folgende Nebenbedingungen umgesetzt werden:

mrel,min∙Qnenn ≤ΔQup∙Δt+M∙Jt		(8)

ΔQup∙Δt∙Jt≤mrel,min∙Qnenn		(9)

Die Beliebigkeit von Jt im Fall der Gleichheit ΔQup=mrel,min∙Qnenn ist für die Modellierung unbedeutend.

Fallende Leistung:

Für allgemeine Zeitschritte t gilt:

Qt-1-Qt≤ΔQdown∙Δt		(10)

mit entsprechender Beachtung des Initialzustands sofern t den ersten Zeitschritt repräsentiert.

Sofern in der Modellierung Ausschaltvorgänge und eine damit verbundene Minimalleistung Qmin auftreten, sollen folgende Optionen (unabhängig der Wahl im Einschaltfall) vorgesehen werden:

- die Gradientenbeschränkung wird im Zeitschritt des Ausschaltens ignoriert, d.h.

Qt-1-Qt≤ΔQdown∙Δt+M∙shutdownt	(11)

- die maximale Leistung der Anlage entspricht im Zeitschritt des Ausschaltens dem Maximum aus ΔQdown und Qmin, d.h.

Qt-1-Qt≤max0,Qmin-ΔQdown∙Δt∙shutdownt+ΔQdown∙Δt		(12)

Auch im Ausschaltvorgang ist Gleichung (12) im Fall einer Investitionsoptimierung nicht anwendbar. Alternativ sind, analog zu (6) – (9), folgende Nebenbedingungen notwendig:

Qt-1-Qt≤ΔQdown∙Δt+M∙1-shutdownt+M∙Kt		(13)

Qt-1-Qt≤mrel,min∙Qnenn∙Δt+M∙1-shutdownt+M∙(1-Kt)	(14)

mrel,min∙Qnenn ≤ΔQdown∙Δt+M∙Kt		(15)

ΔQdown∙Δt∙Kt≤mrel,min∙Qnenn		(16)

Bemerkungen

Zur Modellierung der Gradientenbeschränkung im ersten Zeitschritt, sind sämtliche Gleichungen, welche Qt-1 beinhalten, ein zweites Mal zu definieren, wobei Qt-1 durch die previous_flow_rate ersetzt wird.

Gleichungen (6)-(9) bzw. (13)-(16) können auch im Fall einer fest definierten size (also ohne Investitionsoptimierung) genutzt werden. In diesem Fall kann auf die Gleichungen (5) und (12) verzichtet werden.

Folgende Parameter können zur Modellierung der Gradientenbeschränkung vom Nutzer vorgegeben werden:

Tabelle 4: Parameter zur Definition des Gradientenmodells

| Bezeichnung | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| max_increasing_gradient | numeric | Gradientenbeschränkung steigend je Stunde |
| max_decreasing_gradient | numeric | Gradientenbeschränkung fallend je Stunde |
| relax_on_startup_full | bool | keine Einschränkung bei Einschaltvorgang |
| relax_on_shutdown_full | bool | keine Einschränkung bei Ausschaltvorgang |
| relax_on_startup_to_min_rate | bool | Beschränkung beim Einschaltvorgang auf relative_minimum, sofern dieses größer ist als max_increasing_gradient |
| relax_on_shutdown_to_min_rate | bool | Beschränkung beim Ausschaltvorgang auf relative_minimum, sofern dieses größer ist als max_decreasing_gradient |